滨海院区安防设备增补需求参数

| 序号 | 货物名称 | 具体内容和要求 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 1. 支持输出分辨率不小于2688x1520 2. 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 3. 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据，原件备查） 4. 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 5. 支持≥1路音频输入，≥1路音频输出 6. 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 7. 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 8. 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据，原件备查） 9. 支持DC12V供电 | 1台 |  |  |
| 2 | 拾音器 | 1. 采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然 2. 拾音范围: 5～100平方米 3. 灵敏度: -32dB 4. 频率响应: 20Hz～20KHz 5. 指向特性: 全指向性 6. 动态范围: 104dB(1KHz at Max dB SPL) 7. 输出阻抗: 最大600欧姆非平衡 8. 输出信号幅度: 2.5Vpp 9. 麦克风: 震膜电容咪头 10. 工作温度: 0℃～＋70℃ | 2台 |  |  |
| 3 | AI警戒半球摄像机 | 1. 支持输出分辨率不小于2560x1440 2. 最低照度彩色0.005lx。 3. 内置GPU芯片。 4. 支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 5. 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。 6. 当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 10 种，报警音量和重复次数可设置。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据，原件备查） 7. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 8. 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 9. 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 10. IP66防护等级 | 4台 |  |  |
| 4 | 半球摄像机 | 1. 支持输出图像分辨率不低于2560x1440。 2. 靶面尺寸为1/2.7英寸。 3. 信噪比不小于55dB。 4. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电。 5. 1个RJ45网络接口。 6. 需支持IP66防尘防水。 | 12台 |  |  |
| 5 | 室内球机 | 1. 视频分辨率不小于2560*1440，可识别距设备 50m处的人体轮廓。 2. 内置GPU芯片。 3. 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux。 4. 支持水平手控速度不小于60°/s，云台定位精度小于等于0.1°。 5. 水平旋转范围为355°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90°。 6. 支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 7. 可通过 IE浏览器或客户端软件对 AI模型包进行添加、删除、修改等操作并可对名称、是否生效等参数进行设置。 8. ★设备支持7x24h 布防，每天最多可配置16个时间段，每个布防时间段最多可配置8个巡航点;巡航时间最小可设置为 300s 以内，最大不超过布防时间段。场景停留时间最小可设置为 5min以内。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据，原件备查） 9. 可将视频图像存储至 SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡。 10. 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，工作温度范围可达-30℃-65℃。 11. 当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影，模糊及光反射现象。 12. 设备补光灯内置在透明罩内，可跟随镜头方向同步转动，设备补光灯和摄像头在不同舱体内。 | 1台 |  |  |
| 6 | 监控平台授权通道 | 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换。 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力。 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）。 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图。 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式。 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划。 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 3、要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式。 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片。 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置。 4、支持图片下载能力。 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理。 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 | 100路 |  |  |
| 7 | 4.3寸人脸门禁一体机 | 1. 设备采用4.3英寸触摸显示屏，屏幕防暴等级IK04，设备结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求，设备防护等级应满足IP65。 2. 设备应支持TCP/IP有线网络通信传输方式；设备应支特10M/100M网络自适应配置；设备应支持通过IPV4网络地址登录。 3. 应支持通过 WEB进行设备各项功能参数配置 4. 应支持以下认证方式：人脸；支持刷卡（支持IC卡、CPU卡、NFC、身份证序列号）；二维码；密码；应支持任意一种、任意两组、任意三组组合认证。 5. 支持对用户进行非授权名单标注；支持本地非授权名单信息比对；支持本地非授权名单记录上传。 6. 设备应支持手动校时和自动校时功能 7. ★对所要求的功能而言，需要的所有软件均应保存到固态存储器中；具有文字界面系统管理软件，文字必须为简体中文；当电源不正常、掉电或更换电池时，系统的密钥（钥匙）信息及各记录信息不得丢失。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章作为依据，原件备查） 8. 设备支持在线升级、本地U盘升级、OTA 升级功能 9. 根据设定事件的联动关系，当检测到该件发生时，可触发对应的动作。 10. 有授权人员刷人脸时，设备可抓拍图片并实时上传平台；设备应支持将非授权人员刷脸记录上报平台。 | 4台 |  |  |
| 8 | 磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg ± 5% 状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) 锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点 | 4把 |  |  |
| 9 | 门禁电源 | 1.输入电压：100-240VAC； 2.输出电压：12VDC； 3.输出电流：4.17A； 4.输出功率：50W； 5.工作温度：-30℃-+50℃； 6.工作湿度：＜95%； | 4台 |  |  |
| 10 | 出门开关 | 结构：塑料面板； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用 | 4个 |  |  |
| 11 | 辅材 | 网络线、电源线、PVC管等配套材料 | 1批 |  |  |
| 12 | 安装施工费用 | 含人工、运输等 | 1项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：以上设备不限制品牌，需与我院系统兼容。