福建医科大学附属第一医院内科楼后楼竣工测绘服务采购项目参数

- 一、项目概况

- 1、本项目为福建医科大学附属第一医院内科楼后楼竣工测绘，用于办理内科楼后楼建设工程规划条件核实与土地核验。内科楼后楼面积约14701㎡。

- 2、报价要求

- 本项目采用包干价，总价固定，已包含履行本项目约定的服务可能产生的所有费用，包括但不限于交通、仪器、人工、出图、汇交、复核、测量报告、利润、税费等全部费用，采购人不向中标人支付任何其他费用。

- 3、测绘公司资质要求：中标人须持有自然资源主管部门核发在有效期内的乙级及以上《测绘资质证书》，专业类别包含工程测量、界线与不动产测绘。

- 二、服务内容

1、测绘项目

福建医科大学附属第一医院内科楼后楼竣工测绘。

2、测绘内容

测绘内容包括规划监督测量：控制点、竣工地形测量、技术指标测绘、验测楼高、验测平面位置；地下管线测量、地下管线探测；人防测量；用地复核测量等。

- 测绘成果要求

- 测绘成果要求：内科楼后楼竣工测量报告须注册测绘师签章，符合福州市自然资源和规划局对内科楼后楼的建设工程规划条件核实与土地核验要求。中标人配合采购人向福州市自然资源和规划局提交报告、审核等流程。

- 三、技术标准、要求

- 本项目执行下列国家、行业、地方现行有效技术标准、规范及文件：

- 1. GB/T 18314-2024《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》

- 2. GB 50026-2020《工程测量标准》

- 3. CJJ/T 8-2011《城市测量规范》

- 4. GB/T 13923-2022《基础地理信息要素分类与代码》

- 5. GB/T 20257.1-2017《国家基本比例尺地图图式 第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》

- 6. GB/T 14912-2017《1:500 1:1000 1:2000 外业数字测图规程》

- 7. CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》

- 8. GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》

- 9. DB35/T 1491-2015《1:500 1:1000 1:2000 数字地形图测绘规范》

- 10. GB/T 17986-2000《房产测量规范》

- 11. CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》

- 12. CH/T 6001-2014《城市建设工程竣工测量成果规范》

- 13. CH/T 6002-2015《管线测量成果质量检验技术规程》

- 14. CH/T 9025-2014《城市建设工程竣工测量成果更新地形图数据技术规程》

- 15. GB/T 35637-2017《城市测绘基本技术要求》

- 16.《福建省工程建设项目 “多测合一” 综合技术规程》

- 17.《福州市建设项目 “多测合一” 成果手册》

- 18. 其它技术要求：平面基准： 2000 国家大地坐标系（CGCS2000），高程基准：1985 国家高程基准

- 注：上述规范、规程、手册如存在更新版本，以项目实施时现行有效版本为准。本项目所有测绘作业、数据处理、成果编制均按照上述基准及技术规格实施，满足福州市建设项目 “多测合一” 竣工测量成果提交要求。

- 四、服务要求

1、服务地点：福建医科大学附属第一医院茶亭院区指定地点。

2、中标人于合同签订之日起十个工作日内安排现场测量工作，测量期间不得影响医院的医疗秩序。测量结束后于十个工作日出具正式报告给采购人，包含纸质报告一式肆份和电子版测绘成果。遇大雨天或不可抗力等因素，经采购人同意后中标人可推迟测量。

3、若测绘成果不符合福州市自然资源和规划局的相关要求，中标人须于3个工作日内无偿重测并重出报告直至符合福州市自然资源和规划局的相关要求。

5、中标人必须按照相关要求采取相应的安全措施，测量期间的安全责任由中标方自行负责，采购人不承担相关责任。

6、中标人不得泄露采购人不动产权属、宗地、房屋数据。

五、付款方式

1、内科楼后楼竣工测绘成果资料通过福州市自然资源和规划局审核后，中标人开具结算金额等额的合法增值税普通发票，采购人收到发票后60日内通过银行转账方式支付至中标人指定账户。

2、采购人授权的业务监督部门有权根据采购人相关部门的反馈投诉等，对中标人服务中存在的质量问题等按违约责任条款约定处以违约金，中标人应根据扣款情况汇总后的相应金额开具增值税普通发票。

六、违约责任

1、因中标人原因导致逾期测量或逾期出具测绘成果的，应向采购人支付违约金人民币500元/日。

2、如中标人延迟测量3日（含）以上的，视为中标人不能提供服务，中标人应按违约责任条款1支付逾期测量的违约金，且采购人有权对延迟测量的项目另行采购，因此产生差价由中标人承担。

3、除合同另有约定外，如采购人发现中标人提供的服务不符合合同约定，中标人应向采购人支付违约金600元/次。

4、因中标人原因造成本合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成损失的，中标人应支付相应的赔偿。在签订本合同之后，中标人不能履约、不履约的，采购人有权单方面解除合同。

5、如中标人因履行或未履行（无论是否存在过失）合同导致采购人、中标人或任何第三方人员伤亡、财产发生毁损或灭失，中标人应承担全部责任，并应确保采购人免于所有相关的索赔、损失、损害、费用和责任，且采购人有权单方面解除合同，但因采购人故意或重大过失行为所致的除外。

6、除合同另有约定，如中标人存在违法行为且对采购人造成不利影响的，采购人有权单方面解除合同，且采购人有权要求中标人支付因此产生的全部损失（如采购人因此向第三方采购所产生的一切费用等）。

7、中标人承担因违法、违规、违约等行为引起的全部经济责任和法律责任，且采购人有权要求中标人赔偿由此受到的全部损失（包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费等费用）。在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。如未能在七日内结清，采购人可从应付未付的款项中直接扣除。

8.1中标人承诺与采购人共同建立和维护规范与廉洁的购销环境，承诺不得违反所有与反腐败有关的法律、法规、规章、采购人制度和要求。

8.2中标人及其工作人员如违反与采购人签订的《廉洁购销协议》，存在行贿行为的，采购人有权在一定期限内将中标人列入行贿人“黑名单”，作为中标人参加采购人招标采购活动的限制条件；在合同有效期内，经采购人确认中标人及其工作人员因合同（包括但不限于采购阶段、合同签约、履行期间）被列入采购人行贿人“黑名单”的，采购人有权单方面解除合同，有权中止支付未付款项，且采购人有权要求中标人赔偿采购人因此产生的损失（包括但不限于主张权利所支付的诉讼费、诉讼保全费、律师费、差旅费、直接经济损失等费用），如中标人拒不赔偿的，则采购人有权从相关款项中直接扣除。

福建医科大学附属第一医院

2026年10月14日